PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: 96/DIRJEN/2008

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

ANTENA BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC

PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz.

Mengingat	:	1.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).

2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan  Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/I/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ANTENA BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz.

Pasal 1

Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## Ditetapkan di:	JAKARTA

# Pada tanggal:   26 PEBRUARI 2008

##### DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

### BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Sekditjen Postel;

- Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;

- Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

LAMPIRAN  :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR      :   96 /DIRJEN/ 2008

TANGGAL   :  26 PEBRUARI 2008

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

ANTENA BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) MODE TIME DIVISION DUPLEX (TDD) NOMADIC PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz

BAB I

KETENTUAN UMUM

# Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini meliputi ruang lingkup, definisi, singkatan, karakteristik sistem, alat dan perangkat telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access Nomadic pada pita frekuensi 2.3 GHz, yang selanjutnya disebut Antena BWA 23.

# Definisi

Yang dimaksud dengan alat dan perangkat Antena BWA 23 dalam standar ini adalah bagian dari sistem komunikasi radio BWA 23 yang merupakan antarmuka antara sistem radio dan lingkungan eksternal yang bekerja pada pita frekuensi 2.300 – 2.390 MHz.

# Singkatan

|  | BS | : Base Station |
| --- | --- | --- |
|  | BWA | : Broadband Wireless Access |
|  | CPE | : Customer Premises Equipment |
|  | dB | : Decibell |
|  | dBi | : Decibell Isotropic |
|  | dBm | : Decibell Milliwatt |
|  | DC | : Direct Current |
|  | EIRP | : Effective Isotropically Radiated Power |
|  | Mbps | : Mega byte per second |
|  | MHz | : Mega Hertz |
|  | N | : Jenis konektor |
|  | PMP | : Point-to-Multi Point |
|  | PTP | : Point-to-Point |
|  | RF | : Radio Frequency |
|  | SMA | : Jenis konektor |
|  | SS | : Subscriber Station |
|  | TDD | : Time Division Duplex |
|  | VSWR | : Voltage Standing Wave Ratio |
|  | XPD | : Cross Polarization Discrimination |

# Istilah

Untuk tujuan standardisasi ini beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut :

| - Base Station | : Suatu set perangkat yang yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap SS. |
| --- | --- |
| - Broadband | : Kemampuan untuk transfer data melebihi 1.5 Mbps dan atau menggunakan total bandwith minimal 1 MHz. |
| - Broadband Wireless Access | : Jaringan akses nirkabel pita lebar. |
| - Daya Output | : Daya yang keluar dari perangkat pemancar. |
| - CPE | : Perangkat terminasi jaringan di sisi pelanggan. |
| - dBi | : Gain suatu antena terhadap antena isotropic sebagai referensi |
| - EIRP | : Level daya terukur yang dipancarkan oleh antena |
| - Jaringan BWA | : Kumpulan elemen jaringan akses nirkabel pita lebar yang terdiri dari BS dan SS |
| - Nomadic | : Penerapan wireless access dimana lokasi terminal end user dapat berpindah tempat dan pada saat digunakan terminal end user tidak boleh bergerak |
| - Subscriber Station | : Perangkat BWA yang berada di sisi pelanggan. |
| - Telekomunikasi | : Setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. |
| - XPD | : Perbandingan antara radiasi maksimum co-polar dengan minimum cross-polar |

# Model Referensi

Base Station

Subscriber

Station

U

Antena

SS

U’

Antena

BS

U’

Cakupan Standardisasi

# Entitas Model

Berikut penjelasan dari entitas-entitas yang terdapat dalam model referensi.

## BS

- Merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pusat transmisi data.

- Berfungsi sebagai pusat koordinasi manajemen sumber daya (radio).

## SS

- Merupakan perangkat terminasi jaringan di sisi pelanggan (CPE).

- Berfungsi sebagai sarana transmisi data pelanggan.

## Antenna BS dan Antenna SS

- Merupakan perangkat transmisi yang berfungsi mengubah energi elektrik menjadi gelombang radio elektromagnetik.

# Titik Referensi

## U

- Radio Interface BWA.

## U’

- Titik referensi antara BS atau SS dengan antena.

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM DAN OPERASIONAL

  - Sistem Antena BWA 23 mempunyai kemampuan untuk memungkinkan terselenggaranya komunikasi nirkabel pita lebar yang handal, baik untuk daerah urban, sub-urban maupun rural.

  - Antena BWA 23 diklasifikasikan berdasarkan pola radiasi menjadi,

- omni

- directional

- sectoral

3. 	Antena BWA 23 diklasifikasikan berdasarkan aplikasi menjadi,

- Point-to-point (PTP)

- Point-to-mutipoint (PMP)

4. 	Antena BWA 23 diklasifikasikan berdasarkan jenis perangkat BWA 23

- Antena BS

- Antena SS

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

# Base Station

| Parameter Elektrikal | Nilai |
| --- | --- |
| Frequency Range | 2.300 – 2.390 MHz |
| Gain | Sectoral : Minimum 15 dBi Omni : Minimum 9 dBi |
| Impedansi | 50 Ω |
| Polarisasi (rambatan) | Vertikal |
| VSWR | Maksimum 1.9 : 1 |
| Daya maksimum input | 50 W |
| XPD | Minimum 20 dB |
| Konektor | N Female |

| Parameter Lingkungan | Nilai |
| --- | --- |
| Daya tahan terhadap kecepatan angin | Maksimum 200 Km/jam |
| Beban angin muka | 110 Newton |
| Beban angin lateral | 75 Newton |
| Grounding / Lightning Protection | DC grounded |
| Temperatur | Maksimum 650 C |
| Kelembaban | 100 % |

# Subscriber Station

| Parameter Elektrikal | Nilai |
| --- | --- |
| Frequency Range | 2.300 – 2.390 MHz |
| Gain | Maksimum 15 dBi |
| Impedansi | 50 Ω |
| Polarisasi (rambatan) | Vertikal |
| VSWR | Maksimum 1.9 : 1 |
| Daya maksimum input | 50 W |
| XPD | Minimum 20 dB |
| Konektor | N-Female atau SMA-female |
| Parameter Lingkungan | Nilai |
| Daya tahan terhadap kecepatan angin | Outdoor : maksimum 100 km/jam |
| Beban angin muka | Outdoor : maksimum 55 Newton |
| Grouding/Lighting Protection | DC grounded |
| Kelembaban | Outdoor : maksimum 100 % Indoor : maksimum 95 % |
| Temperatur | Outdoor : maksimum 65 C Indoor : maksimum 40 C |

# Dokumentasi

Perangkat dilengkapi dokumentasi teknik mengenai petunjuk penggunaan dan spesifikasi yang terkait  dalam bahasa Indonesia.

BAB IV

PERSYARATAN PENGUJIAN

# Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan perangkat yang diuji dilakukan menurut prosedur uji dengan jumlah sampel minimal 2 unit.

# Cara Pengujian

Tata-cara pengujian perangkat diatur dalam dokumen terpisah. Cara pengujian harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa perangkat yang diuji memenuhi persyaratan dalam standar ini.

# Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Perangkat Antena BWA 23 ini harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindungi dari gangguan listrik dan elektromagnetik.

# Syarat Kompatibilitas Elektromagnetik

Mengacu pada Standar CISPR-22 dan CISPR-24.

# Syarat Penandaan

Setiap Perangkat Antena BWA 23 wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk / tipe dan nomor seri.

Ditetapkan di	:    JAKARTA

Pada tanggal	:    26 PEBRUARI 2008

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR